上海市绿化特色街区建设技术导则（试行）

1总则

1.0.1为适应和满足上海市绿化特色街区建设的需求编制本导则，旨在确保建设管理单位和规划设计单位在开展绿化特色街区选址、设计、建设、管理时，准确理解绿化特色街区理念、原则和方法，把握选址规划、设计要点、施工建设、养护管理等相关问题。

1.0.2本导则主要针对上海市绿化特色街区的建设管理工作，适应于各区的绿化特色街区选址、设计、建设、养护、验收和管理。

1.0.3绿化特色街区的建设，应符合国家和上海市的相关法律、法规、设计规范、技术标准的要求。

2定义和分类

2.1定义

绿化特色街区是指绿化特色鲜明、绿化形式多样，能够体现良好的城市风貌、文化特点，同时具有生活、商业、商务、休闲等功能特质的街区围合范围内的道路路网或公共空间。

2.2选址条件

2.2.1街区内有较好的绿化基础和发展潜力，并具备林荫道、绿化特色道路、街心花园、立体绿化等资源潜质。

2.2.2街区本身具有一定特色，如历史风貌特色、商业特色、景观特色等。

2.2.3街区内市容市貌基本整齐，道路附属设施基本完善，沿街建筑立面基本美观。

2.3分类

2.3.1历史风貌绿化特色街区

街区以上海历史风貌区为主，街区内的建筑样式、空间格局和街区景观保留较完整，具有一定的历史文化内涵或城市风貌特色的绿化特色街区。

2.3.2和谐宜居绿化特色街区

街区以居住社区为主，街道沿线以服务本地居民的生活服务型商业以及公共服务设施为主的绿化特色街区。

2.3.3现代商业绿化特色街区

具有一定服务能级或业态特色的商业街或各级商业中心所组成的绿化特色街区。

2.3.4商务办公绿化特色街区

以高附加值现代服务业为支撑产业的中央商务区或产业园区所组成的绿化特色街区。

2.3.5景观休闲绿化特色街区

城市滨水区、公园绿地、城市地标等周边区域，拥有良好的景观资源，以休闲活动为主要功能的绿化特色街区。

3总体设计

3.0.1因地制宜，增加绿量

绿化特色街区的建设应以绿化种植的优化提升为主：依托街区内现有绿化资源，应保留有价值的原有乔木和特色花灌木；考虑光照条件和现状植物长势，宜采取针对性措施对其进行改造；挖掘街区内绿化潜力，以绿地建设为主，并提倡运用垂直绿化、容器花卉、园艺小品、围墙透绿等多种绿化形式，显著提高区域内的绿化覆盖率和绿视率。

3.0.2主题鲜明，突出重点

按照“一个绿化特色街区一个主题”的原则，结合绿化特色街区的历史风貌、商业景点、生活服务的实际现状，明确绿化特色街区建设目标和主题，组织有特色的植物群落组合，并形成规模化种植。

3.0.3季相丰富、兼顾长效

绿化植物品种以色叶、开花植物为主，色叶开花植物比例不小于60%，突出季相变化或时令景观，增加景观层次性、色彩多样性和街道识别性；提倡引入新优植物品种；营造乔木、灌木及地被植物配置的自然景观效果，易于后期维护，保持常态长效。

3.0.4技术创新、品质提升

结合绿地海绵城市建设、绿化废弃物循环利用、土壤改良等技术成果，积极推广应用新技术、新材料和新工艺，丰富新优植物种类和应用形式，提升绿化特色街区品质。

3.0.5统筹规划、和谐统一

整合各类街景要素，宜对建筑立面装饰、市政设施、道路铺装等综合规划，分项实施。街区内的各类设施与元素，需在风格、色彩、材质上和谐统一，体现绿化特色街区景观的整体性。

4 分项设计

4.1行道树

4.1.1绿化特色街区同一路段内的行道树应品种统一、规格一致、主干通直、树形周正、植株健壮、无病虫害。

4.1.2对于街区内需进行新植或更换的行道树树种宜选用色叶树。根据街区环境特征，因地制宜，在结合人行道遮荫需求的前提下，鼓励尝试行道树冠形多样化修剪。

4.1.3行道树种植尽量设置成连续的行道树绿带，行道树绿带宽度不宜小于1.5米。城市中心行人密集的道路，可采用行道树树穴，间距一致，树穴间宜铺设透气性路面铺装。

4.1.4为保证行道树生长，树穴内径尺寸应不小于1.5m×1.5m。树穴内覆土低于人行道铺装3~5cm，加树穴盖板，土壤裸露部分应使用可透气透水的覆盖物进行覆盖，防止泥土裸露。

4.1.5树穴盖板、支撑可根据街区的整体形象要求进行特色化设计。

4.1.6商业街道在选择及布局行道树时，应避免绿化带对沿街商业的消极遮挡。鼓励选择枝干高大和通透性较好的行道树；较窄的商业步行街可以考虑在道路中央种植行道树，结合休憩设施与商业外沿区域形成中央设施与活动带。

4.2道路绿带

4.2.1道路绿带包括分车绿带、行道树绿带、路侧绿带。同一道路的各类绿带应有主题特色和统一风格，在植物配置上应相互配合，并应协调空间层次、树形组合、色彩搭配和季相变化。

4.2.2道路绿带提升改造应增加色叶植物、开花植物的运用，丰富道路色彩和季相变化。同一道路的道路绿带可加大同属同类的植物的运用，营造植物主题的特色景观。提倡使用新优植物品种。

4.2.3根据街区的绿化特色和形象特征，在路口和重要节点位置的绿带应进行精细化、特色化设计，灵活运用花境和观赏草等品种，注重绿化景观的视觉观赏性。

4.2.4绿化特色街区内人行道较宽的区域，可在保证通行功能的前提下，增加绿化种植面积。

4.2.5路侧绿带若与周边地块附属绿地相连的，道路红线内外的绿化景观应一体化设计。同一路段内不同单位的附属绿化种植设计，也应考虑整体街区的形象特征统一性，保证沿街植物风貌的延续成片。

4.2.6路侧绿带宽度大于8m时，可因地制宜地调整人行道和绿道的布局方式，考虑行人进入，将通行功能与绿带相结合。同时，应合理控制硬质场地和设施的比例，并考虑为人行道和绿道提供遮荫功能。

4.2.7道路绿地的坡向、坡度应符合排水要求并与城市排水系统结合，防止绿地内积水和水土流失。

4.3垂直绿化

4.3.1沿街围墙宜保持通透、美观，鼓励沿街社区破墙透绿，或者种植开花类爬藤植物增加道路色彩。

4.3.2景观效果较差的实墙、大型变压站房等外立面建议用立体绿化进行墙体装饰。

4.3.3沿街建筑立面可在窗口、阳台增加沿口绿化。应充分考虑建(构)筑物高度及与周边环境的协调。外挂种植箱体必须要安全、牢固和美观，种植土要求轻型、保水、富含养分。

4.3.4高架桥、人行天桥护栏沿口绿化的设置宜与桥梁护栏的结构整体设计和制作，避免外挂种植箱体对桥梁景观的影响，护栏绿化应同步隐蔽地设置给水管和排水口；旧有桥梁护栏在保证荷载安全的前提下，可使用外挂种植箱体。

4.3.5道路范围的桥梁墩台、柱、直立式挡墙、护面墙、护坡、人行天桥等建（构）筑物设施有条件进行立体绿化的，应利用树篱遮挡和攀爬植物上挂下爬结合的方式进行立体绿化。桥墩柱的垂直绿化应选用耐荫攀缘植物，可选用塑料网等材料沿桥体、桥柱铺设离梁底2m以上高度的辅助网，利于植物攀缘。

4.4容器绿化

4.4.1对于没有条件增加道路绿化带，采用隔离桩、护栏进行隔离的，隔离桩、栅护栏宜与花箱一体化设计。

4.4.2同一道路的沿街容器绿化应风格统一，有序布置，与街区整体形象特征相符；花钵、花箱可进行特色化设计。

4.5街心花园

绿化特色街区内的街心花园应与该绿化特色街区总体布局相协调，突出绿化特色景观和街区形象特征，完善绿地服务功能。街心花园应依照有关规范及技术导则进行设计、施工。

4.6园路广场

4.6.1人行铺装须满足防滑要求，宜采用摩擦系数较大的铺装材料。

4.6.2人行铺装宜采用透水铺装材料。

4.6.3提倡开放建筑物退界空间，丰富街道活跃度和纵深感。建筑退界空间场地与人行道相连的，道路红线内外的铺装应一体化设计。

4.6.4铺装可作为公共艺术的展示进行多样化设计，可采用特色铺装、地刻的表现形式，传递历史人文内涵。

4.6.5市政设施检查井井盖可根据街区的整体形象特征进行特色化设计。市政设施检查井在绿化带内，应将检查井及井盖提升与花坛高度一致，并加以景观改造包装，避免突兀。

4.7城市家具

4.7.1同一绿化特色街区内，各项城市家具应有统一的设计风格，应注重艺术品质和细节设计，提升街道城市家具设计品质。个别节点可采用个性化设计，为街道增加色彩和趣味性、丰富视觉体验。

4.7.2在特殊路段和重要节点，鼓励采用公共艺术品进行装点，从而增强空间环境吸引力，彰显街区特色。

4.7.3城市家具的设置应合理、简洁，不宜过多。特色街区的指示标志和解说标志的设置，应因地制宜，与绿化相融合，与街区其他标识系统相统一。

4.8市政设施

4.8.1市政公用设施与绿化树木的相互位置应统筹安排，并应保证树木有需要的立地条件与生长空间。

4.8.2建议对公共标识、电箱、路灯、座椅、垃圾桶等市政设施和街道家具进行集约化设计，鼓励采用“一杆多用，一箱多用”等方式对附属功能设施进行整合。

4.8.3建议增设具科技感和智能化的服务设施，或对现有设施进行智能化改造，提供各类信息发布与查询，提升城市服务水平。

4.9照明和灌溉

4.9.1路灯数量、形式和照度应该满足人行道的照明需求。对于较宽的道路和人行道，应设置人行道专用灯柱，或结合沿街建筑物或围墙设置壁灯。

4.9.2照明灯具选型应与绿化特色街区整体形象特征相符合，照明系统建议采用定时、光电控制、人流自动感应灯控制功能，实现节能减排。

4.9.3绿化灌溉宜采用节水设备、节水技术，考虑采用雨水利用等技术。

4.10建筑立面

4.10.1绿化特色街区应保留建筑原有立面和色彩，进行维护和修缮，其他设计元素应与历史风貌融为一体，使街道的历史风貌得到延续与传承。

4.10.2建议统一店招高度和形式，对裸露的空调外机进行隐藏。人行道上方的雨蓬、店招、灯箱、等各类设施净空应大于3.5m，保证行人的正常通行空间。

5工程施工及验收

5.1工程施工

5.1.1施工前应对人行道的公共设施、土壤、路面、沿街建筑物和地下管线等情况进行调查，进行工程准备，编制施工计划。

5.1.2按设计选择苗木的品质和规格，选择健康无病虫害的优质苗。

5.1.3苗木种植前应对土壤进行检测，并根据种植主题品种进行有针对性的土壤改良，提高土壤的有机质含量。

5.1.4工程施工应符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程施工质量验收规范》（DG-TJ08-701-2008）、《行道树栽植技术规程》（DG-TJ08-53-2016）、《立体绿化技术规程》（DG-TJ08-75-2014）、《园林绿化栽植土质量标准》（DG-TJ08-231-2013）的规定。

5.2工程验收

5.2.1建设项目工程竣工后，由区组织验收，根据《上海市绿化特色街区项目工程验收评定表》（附表）要求，完成各项评定指标，经验收合格后，方可交付使用。

5.2.2工程验收应符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程施工质量验收规范》（DG-TJ08-701-2008）的规定。

6养护管理

6.0.1绿化特色街区日常养护应实施精细化管理，绿化养护标准按照一级标准执行。

6.0.2由区负责实施日常养护管理，各区应建立长效管理机制，积极调动各权属单位的积极性，确保常态常新。

6.0.3市局绿化管理部门根据养护标准加强对相关区养护质量的监督与指导。

附表 上海市绿化特色街区项目工程验收评定表

| 项目编号： |  | 申报单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 项目范围： |  |  |  |  |
| 项目规模： |  | 类型： |  |  |
| 工程验收评定情况 |  |  |  |  |
| 评定项 | 已批复方案指标 |  |  | 验收结果 |
| 绿化主题特色 | （简要描述主题特色） |  |  | □符合；□不符合 |
| 新增绿化用地(m2) |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 行道树 | □保留； □更新：品种： 数量（株）： □新增：品种： 数量（株）： |  |  | □符合；□不符合 |
| 行道树种植穴形式 | □连续绿带；□树穴 |  |  | □符合；□不符合 |
| 新增乔木(株)（不含行道树） |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 新增垂直绿化(m2) |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 新增沿口绿化(m) |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 新增破墙透绿(m) |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 新增容器绿化（盆/m/ m2） |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 新增街心花园面积(m2) |  |  |  | □达标；□未达标 |
| 色叶开花植物比例(%) | ≥60% |  |  | □达标；□未达标 |
| 新优植物品种(种) | （数量及品种） |  |  | □达标；□未达标 |
| 新技术运用情况（已采用的技术在□内打√）： | □海绵城市；□绿化废弃物循环利用；□土壤改良； □其他（简要描述）： |  |  | □运用；□未运用 |
| 苗木品质 | —— |  |  | □优良；□一般； □差 |
| 土壤质量 | —— |  |  | □达标；□未达标 |
| 施工质量 | —— |  |  | □优良；□一般； □差 |
| 区绿化市容局审核意见： 盖章： 日期： |  |  | 市绿化市容局审核意见： 盖章： 日期： |  |