上海市地方标准《园林绿化工程种植土壤质量

验收规范》编制说明

- 任务来源

根据《上海市市场监督管理局关于下达 2022 年度第四批上海市地方标准制修订项目的计划通知》（沪市监标技〔2022〕524 号）文件要求，本标准于 2022 年 12 月由上海市市场监督管理局正式发文立项。由上海市绿化和市容管理局提出，上海市园林绿化标准化技术委员会归口，上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站、上海辰山植物园、上海建工环境科技有限公司、上海市园林科学规划研究院共同起草。

- 标准编制目的和意义

《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）由上海市绿化和市容管理局主管、上海市绿化林业工程管理事务站主编。标准实施10年以来，上海园林绿化工作取得了长足进步：森林覆盖率从标准实施前的12.58%（2011年）增长至19.42%（2021年）；公园数量从153座增加到532座，绿地面积达到17.12万公顷、人均8.8平方米。《规范》作为上海市开展园林绿化工程土壤质量验收和监督管理的主要依据，为确保上海园林绿化工程建设质量提供了重要技术支撑。据报道2014～2018年5年间，土壤有机质从21.04g/kg提升至24.18g/kg、水解性氮从63.53mg/kg提升至87.91mg/kg、综合肥力指标从1.04提升至1.25。本规范不仅较好指导上海市迪士尼、第十届中国花博会等上海市重大工程建设，也较好指导上海辰山植物园、上海植物园改建、世博文化公园等重大工程的土壤改良，更是上海近年来大大小小绿化工程进行土壤改良的主要参考技术依据，在新建、改建、扩建绿化工程项目和绿化养护中得到较广泛应用：

- 标准宣贯情况

- 2013年至2022年期间，对上海市内从事园林绿化建设、施工、管理、养护等人员进行见证取样培训，进行标准的培训和宣贯，累计3995人次。

- 标准实施情况

- 上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站依据《上海市园林绿化工程质量和安全管理办法》，根据本规范的技术要求，对上海所有报监的在新建、改建、扩建绿化工程项目种植土壤改良进行检测和验收，累计服务绿化工程项目八千余个。为了摸清上海市园林绿化建设项目的土壤质量情况，2015年起，应用本规范对上海市新建园林绿化项目进行抽查，对不合格的项目责令整改，累计抽查工程超过300个。应用该规范，通过施工前的见证取样培训、宣贯、考核上岗，施工过程中的土壤质量检测，验收后的后评估抽查，全过程、全方位为绿化工程土壤质量提升提供技术支持，保障绿化工程质量。

《规范》实施后，我国土壤领域管理要求也发生了巨大变化：管理层面国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”；上海发布了《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》(沪府发 〔2016〕111号)等；上海绿化行业出台了《上海市园林绿化工程质量和安全管理办法》和 《关于实施种植土见证取样制度的通知》(沪绿 容工管〔2015〕22号)等文件，园林工程土壤见证取样和送样制度被全面推行；标准方面国家标准《土壤环境质量 农用地 土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 发布，《绿化种植土壤》(CJ/T 340-2016)基于海绵城市的建设需求也进行了修订。本规范的符合性有待进一步确认。为确保标准《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）更好地服务于行业，为上海生态文明建设做好支撑，进行本标准的修订是十分必要的。

- 编制过程

- 成立起草组

为推进标准的修订工作，由标准原主编单位上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站联合上海辰山植物园、上海建工环境科技有限公司、上海市园林科学规划研究院成立标准编制组，并于于2023年2月22日召开了“《园林绿化工程种植土质量验收规范（修订）》开题会”，编制组成员涵盖行业管理部门、科研院所、施工单位以及工程管理单位，涵盖了园林绿化工程种植土从设计、改良施工、工程验收到后期养护的全流程；主要编制人员专业领域囊括了土壤学、风景园林、材料学、工程学等，基本覆盖了园林绿化种植土工程的涉及的技术领域。明确分工、编制计划进度，严格按照上海市地方标准管理办法开展标准的修订工作。

- 收集标准文献、开展调研讨论，形成编制组内讨论稿

编制组对园林绿化工程种植土壤质量要求、取样送样、检验规则、验收程序进行了重点梳理，收集了与园林绿化工程土壤相关的各类标准，如《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）、《园林绿化栽植土质量标准》（DGTJ 08-231-2013）、《绿化用表土保护和再利用技术规范》（DB31 T661-2013）、《园林基本术语标准》（CJJ/T 91-2017）等作为标准编制前的参考资料，供编制人员研究学习。编写采取分块编写合并修改的方式进行，术语和定义、质量要求、取样送样、检验规则和验收程序等部分同步编写，最后合并为修改稿。同时采取边编写边征询管理部门、施工作业人员和行业专家的意见和建议，收集整理汇总分析；编写人员对修改稿进行反复打磨修改，形成组内讨论稿；根据组内成员意见再次进行修订，于2023年6月形成定向征求意见稿。

- 多方听取意见，形成标准征求意见稿

- 将征求意见稿定向发给相应的业务主管部门、施工单位以及相关专家进行定向意见征求，征求了园林上海园林（集团）有限公司、上海惠浦工程检测有限公司、上海奉贤园林绿化工程有限公司、金山区园林管理所等相关55家单位的意见，并邀请相应专家现场召开征求意见会，共收到意见89条，其中采纳57条、部分采纳14条、未采纳18条。根据专家意见，继续对标准进行修改，形成公开征求意见稿。

- 公开征求意见，形成送审稿

- 通过标准审定会，进一步修改完善，形成标准报批稿

- 编制原则

- 一致性原则

标准的编制严格遵守相应国家、部门和上海市的法律法规及相应的标准技术规范，例如《土壤污染防治行动计划》、《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》(沪府发〔2016〕111号)、《土壤环境质量 农用地 土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 、《绿化种植土壤》(CJ/T 340-2016)、《园林绿化工程施工质量验收标准》（DG/TJ 08-701-2020）等法规和标准中关于园林绿化工程种植土壤的有关规定和要求，确保标准内容与相关文件要求的“一致性”。

- 系统性原则

本标准立足于园林绿化工程种植土壤质量要求，从工程验收角度出发，提出取样送样、检验规则和验收程序方面的要求，为有效规范园林绿化工程种植土壤质量验收提供了系统性的技术参考。

- 实践性原则

起草小组为《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）标准的主要实施主体，以本标准为技术支撑，对上海所有报监的在新建、改建、扩建绿化工程项目种植土壤改良进行检测和验收，累计服务绿化工程项目八千余个、抽查工程超过300个。贯穿施工前的见证取样培训、宣贯、考核上岗，施工过程中的土壤质量检测，验收后的后评估抽查，积累了丰富的各方反馈意见。修订后的标准可操作性强，标准实施的各方可以参照标准进行园林绿化工程种植土壤质量验收。

- 标准修订的主要内容

- 术语和定义

（1）3.1 将“园林绿化工程种植土壤”修改为“园林绿化工程”

园林绿化工程种植土壤为复合词，只要定义清楚了“园林绿化工程”，“园林绿化工程种植土壤”的概念就明了了。因此，参考了《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）起草说明第三章1的“园林绿化工程”定义：“通过地形水系营造、植物栽植养护、园路与场地铺设、建(构)筑物和设施建造安装等，实现城市绿地功能，形成工程实体的建设活动。”

（2）删除了原标准3.2-3.16

这些术语和定义在住建部行业标准《绿化种植土壤》（CJ/T 340）中均有界定，为了防止赘余，采用“《绿化种植土壤》（CJ/T 340）界定的以及下列术语和定义适用于本文件”方式来表达。

（3）增加3.4通用指标、3.5土壤障碍指标、3.6土壤污染指标

为了便于使用者更好的理解第4章相应类型指标的含义，增加了此3个术语：3.4通用指标即“针对各类种植土壤质量普遍共性要求的指标”；3.5土壤障碍指标沿用了原标准“3.5土壤障碍因子”的定义；3.6主要是指建设用地或农用地土壤环境质量标准所界定的污染指标，具体指标要视土壤管控的要求而定。

（4）修改了“3.8土壤混合样”（原标准3.17）

取消了原定义5-20个土壤取样点的要求，具体的取样点数根据取样的单元面积来综合确定。

- 质量要求

（1）4.1.3修改了种植土壤有效土层下不透水层的要求

土壤有效土层下不透水层主要是影响土壤与下方的水分、养分等的交换，实际上，城市中很多区域并不具备这些条件，如容器种植等。只要能确保水分能够顺畅排出、不发生涝害即可，因此，增加了“……设置必要排水设施”的内容。

（3）4.2.1修改了通用指标

将原标准的“通用要求”修改为“通用指标”，并按照重点绿化和一般绿化分别设定了通用指标的项目和相应技术要求。

一般绿化的具体指标未作调整，具体技术要求方面：pH值参考了《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）；全盐量（EC值，5:1水土比法）参考了《绿化土壤肥力质量综合评价方法》（DB31T 1191-2019）表1中EC值三级的上限，相应下调了水饱和浸提法的上限至2.5 mS/cm。

重点绿化指标增加了密度、水解性氮、有效磷、速效钾的要求，主要考虑有两点：一是上海土壤黏重，土壤密度过高会影响植物根系生长；二是重点绿化水解性氮、有效磷、速效钾是重点区域绿化土壤养分含量的关键性指标。pH（2.5:1水土比）参考了DB31T 1191-2019表1中三级上限的要求，对于下限，考虑到部分喜酸植物的要求，将下限调整为5.0，此外，同步调整了对应的水饱和浸提的要求；EC值同一般绿化；有机质参考了CJ/T 340-2016表2的要求；密度CJ/T 340-2016表3的要求；水解性氮、速效钾参考了DB31/T 1191-2019表1中三级的要求，有效磷下限参考了DB31T 1191-2019表1中三级的要求，考虑综合养分流失和部分植物生长需要，将上限调整为100 mg/kg。

重点绿化和一般绿化的划分主考考虑到以下因素：一是从技术方面部分绿化工程对土壤质量提出了更高的要求：标准实施10年来，上海市绿化事业取得了长足的进步。特别是上海迪士尼、第十届中国花博会、世博文化公园等重点绿化项目，对绿化种植土壤提出了更高的要求；二是从经费保障方面有保障：在常规的绿化项目中，特别是主要景观区、核心城区等，对绿化质量的要求也明显高于其他区，同时，建设费用和养护费用也较高；三是城市精细化管理要求，对绿化种植土壤质量管理提出了精细化管理的要求，依据城市精细化管理导向，习近平考察上海时强调，城市管理应该像绣花一样精细，要走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，是关系上海发展的大问题。基于此，参考了《上海市建设工程文明施工管理规定》“第二十四条（重点区域管理要求）……市建设行政管理部门应当会同其他有关部门制定本市建设工程文明施工的具体标准，其中重点区域内的文明施工标准应当高于其他区域。”，将重点绿化界定为：列入市重大工程的园林绿化项目、外环线以内的公园绿地以及其他对绿化质量要求较高的园林绿化项目。

（4）删除了其他土壤肥力相关要求（原标准4.2.2）

将有机质、水解性氮、有效磷、速效钾的要求并入重点绿化的要求，删除了其他肥力指标。主要是标准在实施过程中，这些指标的使用率很低，实用性不是太强，因此删除这些要求。

（5）4.2.4:“土壤环境质量要求”改为“污染指标”，并修改了相应的具体指标和要求。

城市绿地按照《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）包括城市建设用地内的绿地与广场用地和城市建设用地外的区域绿地两部分，对于城市建设用地内的绿地与广场用地可直接参考GB36600-2018，城市建设用地外的区域绿地也可根据其性质参考；生态修复地外的生态保育绿地（EG2）、食用林产品地有进入食物链的风险，因此参考了GB 15618-2018风险筛选值的要求；对于土壤修复后的绿地，考虑到其再利用及此前属于污染土壤，降低其污染物的要求，参考了GB 36600中第二类用地风险筛选值的要求。

（6）删除了不合格种植土壤的改良（原标准4.3）

不合格种植土壤的改良与本标准不直接相关，因此，将其删除。

- 取样送样

（1）将原第5章的检测方法并入到了相应的技术指标要求的表格中，不再单独作为条款内容（见表1、表2）。

（2）原标准附录A与CJ/T 340-2016的附录A内容重合度比较高，直接引用；同时，增加了制定取样工作计划、前期取样的要求。特别是取样的数量，在CJ/T 340-2016的基础上进一步细化（见表3）。

（3）鉴于土壤污染物检测的特殊性，其取样不适合多点混合的方式，依然采用《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）（见5.2）。

- 与国内外同类标准技术内容的对比情况

- 通用指标和障碍指标

- 通用指标和障碍指标的技术要求不低于住建部行业标准《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016，在重点绿化的技术指标上提出进一步的要求。

- 土壤污染指标

- 对于可能进入食物链的类型，其环境质量要求达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行））》GB 15618-2018风险筛选值的要求；对于公园绿地、广场用地等要达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行））》GB 36600-2018第一类用地风险筛选值的要求，防护绿地、土壤修复后的绿地等要达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行））》GB 36600-2018第二类用地风险筛选值的要求。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

- 遵从上位法

- 园林绿化工程种植土壤是城市生态系统的载体，不仅要为动植物生长提供场所，还是人们的重要游憩休闲场所。因此其安全性非常重要，在法律法规层面要遵守《中华人民共和国土壤污染防治法》及《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》的要求。

- 与其他法规标准相容

园林绿化工程种植土壤作为园林绿化工程的一部分，在工程管理上要遵守《上海市园林绿化工程建设管理办法》和《关于实施种植土见证取样制度的通知》(沪绿容工管〔2015〕22号)等的工程管理要求。与国家标准《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021、上海市工程建设规范《园林绿化工程施工质量验收标准》DG/TJ 08-701-2020和相关法律法规相容。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 实施标准的措施建议

本标准是在原DB31/T 769-2013的基础上修订并完善的，修订期间征询了相关机构和专家的意见，并经过多次讨论、反复修改形成的，因此更符合现阶段对上海地区园林绿化工程种植土壤质量验收的要求。标准发布后，建议广泛深入地开展标准宣传和培训，推进标准的正确使用和广泛实施。同时在标准实施过程中，及时收集标准实施情况、可能存在的问题、意见反馈等信息，为后续标准实施效果评价及标准复审提供依据。

- 其他应当说明的事项

无。