| ICS | 65.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

31

上海市地方标准

DB31/TXXXX—2025

小型游乐设施安装与运营管理要求

Safety for small-scale amusement equipment

2025-XX-XX发布

2025-XX-XX实施

上海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 场地条件	4

6 设备本体安装	6

7 附属设施安装	8

8 交付	9

9 作业人员	10

10 日常检查	10

11 运营服务	10

12 维护保养	11

13 检修	12

14 检验检测	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市绿化和市容管理局提出并组织实施。

本文件由上海市园林绿化标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：待定

本文件主要起草人：待定

小型游乐设施安装与运营管理要求

- 范围

本文件规定了小型游乐设施（以下简称：游乐设施）的总体要求、场地条件、设备本体安装、附属设施安装的要求，对交付条件提出了基本要求；作业人员、日常检查、运营服务、维护保养、检修和检测的基本安全要求。

本文件适用于上海市公园绿地内运营的游乐设施的安全管理，其他公共场所内运营的游乐设施可参照实施。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8408－2018  大型游乐设施安全规范

GB/T 20306－2017  游乐设施术语

GB/T 28622－2012  无动力类游乐设施 术语

GB/T 34272－2017  小型游乐设施安全规范

GB/T 34371  游乐设施风险评价 总则

GB/T 37219－2018  充气式游乐设施安全规范

DB31/T 914.2－2021  小型游乐设施安全 第2部分：安装要求

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB 8408－2018  大型游乐设施安全规范

GB 17945  消防应急照明和疏散指示系统

GB 50016－2018  建筑设计防火规范

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50206  木结构工程施工质量验收规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50352－2019  民用建筑设计统一标准

GB/T 4026  人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子和导体终端的标识

GB/T 4205  人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB/T 8196  机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 19215.1  电气安装用电缆槽管系统 第1部分：通用要求

GB/T 20306－2017游乐设施术语

GB/T 23827－2009  道路交通标志板及支撑件

GB/T 28622－2012  无动力类游乐设施 术语

GB/T 34272－2017  小型游乐设施安全规范

GB/T 37219－2018  充气类游乐设施安全规范

- 术语和定义

GB 8408－2018、GB/T 20306－2017、GB/T 28622－2012、GB/T 34272－2017、DB31/T 914.2－2021中界定的，以及下列术语和定义适用于本文件。

- 安全栅栏safety fence

防止游客直接进入设备运转区域或限制区域，具有一定强度和承载力的拦挡物。

- 游船码头  boat dock

供游船停靠、用于游客上下船的场所、区域及相关构筑物。

- 交付turn over

游乐设施在完成安装、调试，正式投入运营使用前的确认与交接手续。

- 管理者  manager

对游乐设施有全面支配权的单位或个人。

- 安全管理人员  safety management staff

负责游乐设施安全运营的管理人员。

- 作业人员  working staff

对游乐设施进行日常检查、设备操作、服务、维护保养等的工作人员。

- 维护保养 maintenance

游乐设施安装调试完成后，为维持其正常功能、预期寿命和安全性能所需的周期性操作，包括连接件紧固、设备润滑与清洁工作、易损件的更换与调整等活动。

注：清洁不包括对主要受力部件进行解体后的清洗，易损件不包括重要零部件，调整不能改变设备的性能参数。

- 检修  recondition

游乐设施运行一段时期后，通过设备部件拆解，对主要受力部件进行解体清洗、检查，以新的零部件取代旧的零部件、或对旧的零部件进行修整等，但不改变设备的主体结构和性能参数的活动，以及对构筑物、附属装置进行的翻新和整修等活动。

- 总体要求

  - 游乐设施的安装工作应由制造商认可的安装单位或人员完成。

  - 在进行安装作业前，应按照制造商提供的安装说明的要求编制安装方案，包括施工组织计划、质量控制要求、安装设备和工具、安全措施和预案等。

  - 露天安装的游乐设施，应避开输变电线路，与架空电力线路的净空距离应满足电力安全要求。需要向地下打入桩钉的，应确保插入的桩钉不在地下电缆的安全距离内。

  - 游乐设施的安装不应对城市公共地下管网的正常使用和维护造成不利影响。

  - 安装在建筑物内的游乐设施不应占用、改变建筑原防火分区、疏散通道和消防设施，确需占用或改变时应符合GB 50016等技术标准的要求。

  - 充气类设施的安装，应符合GB/T 37219的相关规定。

  - 管理者应按照 GB/T 34371的规定，对游乐设施进行安全风险评价。识别其在使用和可预见的误用过程中可能对人身安全及设备等造成的危险，并提出有针对性的相应措施，以消除或最小化风险。

  - 管理者应对游乐设施的日常检查、运行服务、维护保养、检修等过程进行有效的管理，并建立健全相关管理制度。

  - 管理者应保证人员、资源的投入。

  - 节假日等客流高峰时段，管理者应适当增加人员，维护好游乐场秩序。

  - 管理者应保持游乐场通风状况良好，并定期对游乐场内游客可触及处进行消毒。

  - 管理者应对作业人员进行岗前安全教育培训，并通过考试，使其掌握相应的安全知识和实际操作技能。

  - 管理者应定期组织作业人员接受安全教育和培训，并作好相应记录。

  - 游乐设施安装完成并交付后，管理者应及时建立设备技术档案。

  - 游乐设施在正式投入运营使用前，应对预期会影响设备安全运行的各种作业行为制定相应的作业指导文件。包括但不限于：

    - 日常检查作业指导；

    - 试运行程序；

    - 正常运行条件下的操作程序；

    - 可预期的非正常运行情况下的紧急应对措施（应急预案）；

    - 维护保养作业指导。

  - 管理者应对不同类型的设备分别制定操作程序，操作程序应符合4.9的要求。

  - 作业指导文件应满足制造商提供的产品使用维护说明书的要求，并应由安全管理人员审核、管理者批准后实施。管理者应定期对作业指导文件的执行效果进行评价，必要时进行修订。

  - 在不利的气候条件下，管理者应按照制造商的要求停止运行露天安置的游乐设施。

  - 充气式游乐设施的安全管理和报废等，应符合GB/T 37219的规定。

  - 运营单位应定期（至少每年一次）组织作业人员对每台（套）游乐设施进行应急救援预案演练，应完整记录演练过程并归入设备档案，至少保存三年。应对演练效果及时作出评估，不断修订和完善应急预案。

  - 管理者应及时为游乐设施建立设备技术档案，包括但不限于：

- 本文件4.9规定的相关作业指导文件；

- 日常检查记录；

- 维护保养作业记录；

- 检修作业记录；

- 应急预案演练记录；

- 运行日志；

- 检测报告。

  - 设备超过设计使用寿命、不具备评估延用或检验检测条件的，应及时报废，并对其进行去功能化拆解。

- 场地条件

  - 通用要求

    - 安装游乐设施的场地应坚实、排水方便，接入的电网电压、供电容量应符合产品使用要求。

    - 游客可能触及的危险运动部件应有适当的安全隔离防护措施：

- 可见标志物：在地面用彩色条纹标记，设置警示杆、隔离柱或类似设施；

- 柔性设施物理隔离：连续设置不受水平力的隔离物，包括：绳子、链条、软绳等；

- 刚性设施物理隔离：设置可受水平力的隔离物，包括：安全栅栏、扶手等。

    - 游客正常姿态下身体的包络线与周边障碍物的安全距离应符合如下要求：

  - 与乔木树冠之间的距离应不小于2m：

  - 与灌木之间的距离应不小于1m；

  - 与建筑物、安全栅栏之间的距离：

- ——相对运动速度大于1.0m/s、在没有采取有效保护措施时，应不小于0.5m。

- ——相对运动速度大于1.0m/s、已采取隔离防护等有效保护措施，或者相对运行速度不大于1.0m/s、且不会发生缠绕现象、经安全评估后，安全距离可适当缩短。

    - 小型弹跳设施，乘客在跳跃时身体的包络线与周边建筑物、乔木树冠等障碍物间的安全距离应不小于2m，身体的摆动中心与梁、柱等高出弹跳平台的物体的距离应不小于1.5m。

    - 游乐区内游客可正常进入的区域应有充足的照明。室内采光系数应不小于1/5；当使用人工照明时，地面照度应不小于50lx。以特殊光影效果作为游乐场景的室内区域不受此限制，但应采取措施确保游客在欠照明条件下的安全。

    - 由儿童驾驶的车辆，应划定专用场地并设置明显标识，车场的隔离栅栏不应使用能够储能的弹性支撑。不同类型或规格的车辆，不应设置在同一块场地内。

    - 蓄电池的充电场所应相对独立、固定，并根据不同的储能装置配备适用的消防设施；充电装置的安装间距应不小于380mm，满足通风散热和维护保养需求。

  - 疏散通道

    - 封闭的游乐区应根据所能容纳的游客数量设置足够的疏散出口，并应在显著位置设置“出口、疏散出口或安全出口”标识。游客可自由活动与聚集的区域，疏散出口的设置应符合以下要求：

- 面积不大于50m2时，应有1个及以上的疏散出口，疏散出口的高度应不低于2m、宽度应不小于1m；步行到达疏散出口的距离应不大于24m。

- 面积大于50m2时，应有2个及以上的疏散出口，疏散出口的高度应不低于2m、宽度应不小于2m；步行到达最近疏散出口的距离应不大于30m，并且步行6m后应有可供选择的疏散出口。

- 如果没有别的限制游客数量的规定，则游客密度不应高于2人/ m2。

    - 游乐区的主疏散走道应直通疏散出口，走道地面应有明显的疏散方向标识。游客可自由活动与聚集的区域，疏散走道的宽度应符合以下要求：

      - 面积不大于50m2时，主疏散走道的净宽度应不小于2.5m，其他疏散走道的净宽度应不小于1.5m；

      - 面积大于50m2时，主疏散走道的净宽度应不小于3m，其他疏散走道的净宽度应不小于1.5m；

      - 游船码头和临空站台等可能跌落的场所，疏散走道的净宽度应不小于2m。

    - 室内游乐区的疏散通道应符合 GB 50016-2018中5.5.17的相关要求。

    - 疏散通道上不应设置影响疏散的障碍物。需要控制人员随意出入的门，应符合紧急疏散的要求。

    - 室内疏散通道应设置符合GB 17945要求的应急照明和疏散指示，其空间结构应能防止有害烟雾的聚集。

  - 土建基础

    - 有基础的固定式游乐设施，土建基础或建筑物应按设计图样和技术文件施工，基础的施工质量应符合GB 50202 的相关要求，应在经过土建验收合格后方能开始机械结构的安装。

    - 基础尺寸和位置的允许偏差应符合表1的要求。设备基座、轨道支承、塔架等钢结构与基础连接施工时，任何情况下都不应出现对钢结构本体实施火焰切割孔、现场搭焊等变更原设计的行为。

- 表1  基础允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 坐标位置（纵、横轴线） |  | ± 10 |
| 不同平面的标高 |  | -10 |
| 平面外形尺寸 |  | ± 10 |
| 平面的水平度 | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 垂直度 | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | ± 10 |
|  | 中心距（在根部和顶端测量） | ±2 |

    - 基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净，地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好，放置垫铁部位的表面应处理平。

    - 移动式游乐设施，安置时载荷点所处位置的地面应能可靠承受由游乐设施带来的各种载荷，不应有影响稳定的沉降。需要预压的地面应预压合格，并应有预压沉降记录。

    - 基础与设备连接处、木制零部件与地面接触处，应有良好的排水条件。

  - 游船码头

    - 游船码头应设置安全可靠的系泊设施、防冲撞设施、船岸间连接设施和护栏。码头系泊设施、防冲撞设施、船岸间连接设施和护栏的设置，应避免对游客上下游船产生干扰。

    - 临岸防冲撞设施的设置，应保证游船在各水位和不同吃水条件下的安全平稳靠泊。

    - 泊岸码头与游船的高差大于0.4m时，应设置浮动码头或上下船的辅助设施。

    - 游船码头应根据需要配备足够数量和不同规格的救生衣、救生圈等器材；运行水域面积超过10000m2的游船码头，应配备巡查救生专用船只和救捞器材。

- 设备本体安装

  - 通用要求

    - 安装过程应严格按照制造商提供的安装说明（或指南）展开。机械零部件在装配时还应符合以下要求：

- 应正确选择适用的工（器）具，高处作业还应有安全可靠的登高及防护措施；

- 装配前应对零部件进行目视检查，不应出现弯曲、扭曲、划伤痕迹或其他异常损伤；零部件缺损时不应使用临时件替代；

- 对于有公差配合要求的重要连接，应对照图纸检查其尺寸是否在允许的公差范围内；

- 需要润滑的零部件应在装配前按规定方法进行清洗、润滑；

- 每一道工序完成后作业人员应进行检查测试，确认合格后方可转入下一道工序；下一道工序的作业人员应对上一道工序的作业质量进行核查，确认无异常情况方可继续作业；

    - 应有充分的照明以确保作业安全和满足各安装阶段目视检查的照度要求。

    - 木结构的施工质量应符合GB 50206的相关要求。与木质材料连接的金属件应防止木材防腐处理对金属件的腐蚀。

  - 机械安装

    - 连接部件的紧固件应有可靠的防松动措施；有预紧力要求的螺栓联接应按照制造商的要求拧紧；紧固件的材质应为耐腐蚀材料或采取有效的防腐蚀措施。

    - 采用绳夹固定的钢丝绳端部安装应符合GB 8408-2018中7.9.6的规定。

    - 外露的传动部件均应有隔离防护，人员可接近的回转部件应有覆盖防护；防护装置应符合GB/T 8196的规定。

    - 气动装置在安装前，应确保接头、管道、阀等元件的所有内部通道干燥洁净。

    - 液压系统在安装前，应确保接头、管路及油箱内干燥洁净，油箱密封良好，液压缸上下销轴润滑充分。

    - 安全把手应安装牢固，脚蹬等部位应有防滑措施。

    - 内置机械传动结构的座舱等，应有安全可靠的隔离措施。

    - 机械的安装还应符合GB 50231的相关要求。

  - 电气安装

    - 低压配电系统应采用TN-S系统或TN-C-S系统。

    - 电源进线的颜色应符合GB/T 4026的相关要求，进入电气柜后应直接连接到进线开关的输入端。进线开关应按照GB/T 4205要求的操作方向安装。

    - 地面布置的电缆线应沿防护槽内敷设，且应符合GB/T 19215.1的相关要求。

    - 低压配电系统保护重复接地电阻应不大于4Ω，设备的任何部位到总接地端子的阻抗应不大于0.1Ω。

    - 电气柜应定置安装，并具有良好的通风和散热条件；置于地下室时还应有保持干燥的措施；应保证电气柜的门能被完全打开。

    - 电气柜内应附存用于线路检修的电气接线图纸。

    - 所有端子都应按照GB/T 4026的相关要求进行标记，中性线应使用标有N的单用绝缘端子。

    - 安装在潮湿场所的电气设备应正确装设剩余电流动作保护装置。

    - 安装在室外及室内潮湿场所的照明灯具，其防护等级应不低于GB 4208规定的IP54级。露天安装的电气设备，其防护等级应不低于GB 4208规定的IP65级，若有良好的防雨措施则可降低到IP33级。

    - 通过插头接入电网的，应符合以下要求：

    - 电源插座应定置，插座的供电回路应单独设开关，并装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流保护器；

    - 引入电源线应采用插头不可拆除或调换的插头电缆；

    - 插头电缆应采用双层绝缘电缆，内外层绝缘材料均应为无卤、低烟阻燃型；

    - 插头电缆的长度应不超过4.5m。

    - 软导线管和电缆的敷设应使液体能排离该装置。

    - 充电场所内的电路，应设有漏电、过热等异常情况的保护装置。

    - 电气设备的金属外壳、金属管槽、金属支架等部件应进行等电位连接，并通过统一的总接地端子与接地干线连接。

    - 电气安装还应符合GB 5226.1的相关要求。

  - 操作台

    - 主操作台（或操作面板）应固定设置，置于室外时应有良好的防雨措施。

    - 操作台应设置在视野开阔、能观察到整个运行区域状况的地方。若存在视线盲区，应设置有效的辅助设施，便于操作人员观察。

- 附属设施安装

  - 通用要求

    - 站台、游船码头、走廊、斜坡、台阶及楼梯等游客行走区域的地板表面应采用防滑材料，或者采取有效的防滑措施。地板表面不应出现绊倒点，且应符合GB/T 34272—2017中5.7的要求。站台水平位置不应出现威胁乘客安全的明显改变。

    - 站台、走廊、斜坡、台阶及楼梯的布局应能避免积水，便于清洁。

    - 台阶设置应符合GB 50352－2019中6.7.1的要求。楼梯的梯级高度、坡度应保持一致，梯级高度应不大于150mm，梯级纵向宽度（深度）应不小于260mm，踏步平面与水平面间允许有±3°的夹角，楼梯的其他要求应符合GB 50352－2019中6.8的规定。

    - 走道或进出口斜坡的斜度应不大于1:10。

    - 楼梯的两侧应设置扶手（或等效装置），在已有保护屏障的地方只需要在另一侧设置扶手。扶手（或等效装置）应在第一步台阶开始时即可被使用。

    - 运转时可能因缠绕、冲击或挤压，或其他可预见的因素会造成游客受伤害的区域，除采取必要的防护与隔离措施外，还应设置相应的安全标志，安全标志应符合本文件中7.3的要求。

    - 若对乘客有身高要求，应在售票处、入口处等设置醒目的身高标尺。同一游乐场内的身高标尺应保持统一的风格样式。

  - 安全栅栏

    - 安全栅栏的设置应符合GB/T 34272—2017中5.4的要求；游客的出入口应分开设置。

    - 室外安全栅栏应高于站立面1100mm，并应符合GB/T 34272—2017中5.4~5.7的挤夹防护要求。

    - 室内安全栅栏应高于站立面650mm，腹杆不应出现可被用于攀爬的结构。

    - 安全栅栏与地面的连接应有足够的强度，其侧向承载力应符合以下要求：

- 作用点在栅栏上端高点处的水平推力可承受值应不小于0.75kN/m；

- 作用点在栅栏一半高度处的水平推力可承受值应不小于0.125kN/m。

    - 设置在安全栅栏进口处的引导栅栏，栅栏进、出口门的开启方向应与行进方向一致，且门的开合机构应符合GB/T 34272—2017中5.4~5.7的要求。

  - 安全标志

    - 应根据游乐设施的特点及场地环境条件合理设置安全标志。

    - 通用型安全标志应符合GB 2894的要求。

    - 专用安全标志见附录A。

    - 标志牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的缺陷。

    - 设置在黑暗区域及光线较暗场所的安全标志应为反光型标志牌。

    - 安全标志的颜色应符合GB 2893的要求。

    - 安全标志牌的角宜处理为圆角。

    - 反光型标志牌的板面结构应符合GB/T 23827－2009中5.1.3的要求。

  - 游客须知

    - 应在游客入口等显见处设置游客须知，公示游乐设施的安全注意事项，其高度应处于游客的正常视线范围内。

    - 应明确公示使用说明书中所规定的乘坐年龄、身高等限定条件。

    - 应根据不同游乐设施的特点确定需要明示的内容，且不应与制造商所提供的使用信息相矛盾。其内容包括但不限于：

- 正确的乘坐姿势和位置（如在乘坐时不向外倾斜身体、伸手或伸腿、或站起等）；

- 对儿童乘客家长（监护人）的看护要求；

- 禁止同时摆臂和有节奏地跺脚；

- 禁止坐、蹲和站在栏杆和侧墙上；

- 身体过度疲倦、病患等不应乘坐的情形。

    - 游客须知的内容应简洁明了、突出重点，允许图文混排，使游客能够快速、正确地理解其内容。

    - 游客须知示例参见附录B。

- 交付

  - 设备本体安装完成后，制造商应对安装作业质量进行检查和评价，确认装配完成后的设备本体符合制造商的设计要求并出具合格报告。装配后需要进一步调试的，检查确认工作可与调试过程同步进行，调试应有记录。

  - 附属设施安装完成后，安装方应按照本文件第7章和GB/T 34272—2017中第5章的相关要求进行自检并出具合格报告。

  - 全部安装工作结束后，制造商应进行调试运行并出具合格报告。调试运行前应仔细清查现场，确认无任何工（器）具遗留在作业点、所有的临时措施均已正确复位或清除，游客可触及处不应有危险突出物，不应有毛刺、锐边、锐角等。

  - 游乐设施在交付使用前，应通过检验检测机构的全面检查与测试，在确定其技术性能参数及安全状况符合要求后，方可正式交付运营使用方。

  - 专业检测机构检查与测试的项目应根据本文件的要求，并结合游乐设施的具体结构形式确定。以下资料应经过专业检测机构的审查后交由运营使用方归档：

- 由制造商出具的对设备本体的检查确认报告及调试记录（如果有）；

- 由安装方出具的对附属设施的自检报告；

- 由制造商出具的调试运行报告。

  - 专业检测机构出具的检测报告应详细记录检测项目、检测内容及检测结果。检测报告应由运营使用方归档。

  - 制造商、安装方在交付的同时应将所有的技术资料移交给运营使用方归档。

- 作业人员

  - 作业人员应得到与岗位职责相应的安全知识和实际操作技能专项培训，应依法取得相应的作业资格。

  - 检查人员和操作人员应熟悉相关游乐设施的性能。

  - 作业人员应掌握和具备至少但不限于以下知识和能力：

    - 发生故障、过失或异常情况的处置程序；

    - 乘玩者限制性身体条件的辨别与处置；

    - 游客等候区域的管理；

    - 紧急停止程序；

    - 应急措施。

  - 维护保养人员应熟悉相关游乐设施的性能、结构和原理。

  - 检修人员应具有充分的故障判断能力和修理技能。

  - 作业人员在上岗前应熟知相关的作业指导文件，在作业时应严格遵照执行。

- 日常检查

  - 检查人员应按照作业指导文件的要求进行日常检查。

  - 日常检查作业指导文件应符合4.9的要求，各检查项目应明确检查对象（位置）、内容和判定条件，不同类型的设备应分别制定作业指导文件。

  - 每日运营前应按规定程序进行不少于两次的试运行。对于沿轨道或固定轨迹运行的游乐设施，试运行时至少应包括一个完整的运行周期（设定程序）。

  - 日常检查过程中发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向安全管理人员报告。

  - 日常检查的情况，包括异常情况的处置或整改措施应留存记录。

  - 日常检查记录可与日常检查作业指导文件合并编制，参见附录A。

  - 日常检查记录应归入设备档案，至少保存三年。

- 运营服务

  - 游乐设施投入运营前，应确认设备无任何异常、清洁到位。

  - 向游客开放后，操作人员应按照相关操作程序的要求为游客提供服务。一名操作人员不能同时操作一台（套）以上的游乐设施。

  - 设备运行期间应保持出入口的门处于关闭状态，并有防止非乘玩人员进入运行区域的措施。

  - 操作室内不应有影响作业人员正常活动的障碍物，操作面板上应无影响设备正常操作的杂物。

  - 下列内容（若适用）应在相关操作程序中得到体现：

    - 如何引导游客正确乘坐，告知其乘玩期间的姿态、行为等要求；

    - 逐一检查乘客安全束缚装置是否完全到位；

    - 设备启动前对相关安全要素的确认；

    - 遇乘客发生不安全行为时的处置措施；

    - 循环运行期间对设备运行状况和乘客状态的全程监控；

    - 异常时的处置措施。位于大型商业综合体内时，还应与建筑物的应急疏散程序联动和兼容；

    - 对儿童驾驶车辆的监护要求；

    - 对充气体内每一位乘玩者的全程持续监护要求；

    - 乘客离开座舱前后给予必要协助与引导的要求；

    - 设备上下客时保持站台内乘客进出秩序的措施等。

  - 操作程序可采用与流程图结合的方式，参见附录B。

  - 每日结束运营后应按规定程序填报运行日志；运行日志应归入设备档案，至少保存三年；运行日志示例参见附录C。

- 维护保养

  - 维护保养人员应按照作业指导文件的要求定期进行维护保养工作。

  - 不具备维护保养能力的运营使用单位，应委托有相应能力的单位进行维护保养工作，并签订正式的维护保养服务合同，合同（副本）应归入设备档案，长期保存。

  - 维护保养作业指导文件应符合4.9的要求，并结合设备的使用频率、负荷等级，以及环境地理与气候等，合理确定维护保养周期、作业内容及要求。不同的设备应分别制订作业指导文件。

  - 对于处于磨合期内的新设备，宜在常规维护保养的基础上适当增加维护保养的频次与内容。

  - 维护保养作业指导文件中对作业项目的要求应明确，应有作业内容摘要、图纸位置、作业步骤描述等，有耗材需求的还应注明耗材的规格牌号

  - 维护保养作业指导书示例参见附录D。

  - 对于采用蓄电池（组）为动力的车船类游乐设施，还应在维护保养作业指导文件中对充电机的选择、充电速率的设置、蓄电池退化检查和更换要求等进行规范。

  - 若获悉国内外有相同（或相近）结构的游乐设施发生事故，或设备的安全状况出现明显恶化迹象时，应及时审查、修订维护保养作业指导文件的相关内容，必要时应作全面修订。

  - 维护保养作业期间临时移开的安全标志、设备围栏、通道门等，作业结束后应全部还原到位。

  - 维护保养的作业过程应有相应的作业记录。

  - 维护保养作业记录示例参见附录E。

  - 维护保养作业记录应归入设备档案，至少保存三年。

- 检修

  - 检修工作应由具有相应服务能力的单位开展。

  - 管理者应根据设备运行情况、使用频率、负荷等级和日常维护保养时发现的问题及时与制造商联系，共同制订该设备的检修计划。

  - 日常检查或者维护保养时发现异常情况，应立即停止运营，并启动检修程序。

  - 运营过程中出现无法立即修复的问题但不影响设备整体安全运行时，应停止运营并立即启动检修程序。

  - 检修工作完成后应按规定程序进行测试运行，安全标志、设备围栏、通道门等应全部还原到位。

  - 检修工作的作业过程应有相应的作业记录；检修作业记录示例参见附录F；检修作业记录应归入设备档案，至少保留三年。

- 检验检测

  - 在用的每台（套）游乐设施，应经过检验检测机构的周期性检测。检测周期应根据制造商的要求或设备安全状况确定，最长不应超过三年。

  - 对于移动式游乐设施，检测应在每次投入运营前完成。

  - 设备如有移装、评估或大修等，在重新投入运营前应经过检验检测机构的全面检测。

  - 检验检测机构的检测内容和方法应按照GB/T 34272-2017和DB31/T 914.2—2021的规定，并结合设备的具体结构形式和技术档案确定。

  - 周期性检测的策略和步骤参见附录G。

  - 检验检测机构出具的检测报告，应详细记录检测项目、检测内容及检测结果。检测报告由运营方归档，长期保存。